材料力学

my/I中y是到中性轴距离→对于T型梁,中性轴不在中点

# 1轴向拉伸与压缩

1.1轴力(FN):

1.1.1核心特点:

合力作用线与杆件轴线重合.

1.1.2正负规定:

拉伸为正，压缩为负.

1.1.3轴力图绘制:

- 原则:

- 沿杆件轴线方向，逐个叠加力的作用效果(拉正压负).

- 注意事项:

- 标注单位、正负符号、图像名称，最终曲线需回到 x 轴.

- 关键特点:

- 应力集中处会出现 “突变”

- 注:突变实际为斜率极大的斜线，因应力集中区域是微小线段而非点.

1.2正应力(σ):

- 1.2.1推导假设

| - 横截面: | - 变形前后平行且垂直于轴线→轴向线应变、应力均相同. |
| --- | --- |
| - 纵截面: | - 变形前后特性一致→侧面线应变相同，面上无作用力. |
| - 角度关系: | - 横截面与纵截面垂直→切应变为 0，切应力为 0. |
| - 材料性质: | - 均匀连续. |

- 1.2.2计算

σ=FNA

1.3斜截面应力

- 1.3.1计算公式

τα=σcosαsinα.

σα=σcosα⋅cosα=σcos2α

- 1.3.2结论

- α=0°:正应力 σ 最大.

- α=45°:切应力 τ 最大.

1.4轴向拉伸 / 压缩的变形

### 1.4.1纵向形变(ε)

| - 纵向形变(ε) | - 胡克定律: | - 形变公式: | - 抗拉(压)刚度: |
| --- | --- | --- | --- |
| - ε=Δll | - σ=Eε | - ΔL=FNLEA | - EA |

### 1.3.2横向形变(ε')

- 泊松比:(横向应变与纵向应变的绝对值比值)

- μ=|ε`ε|

- 公式:

- ε·=−με

1.5应变能

- 1.5.1定义:

- 固体在外力缓慢加载下，因变形储存的能量.

- 1.5.2应变能密度:

u=12σε

1.6误差应力

- 仅超静定结构中产生应力；静定结构仅产生变形，无应力.

### 1.6.1温度应力

- 公式:α 为材料线膨胀系数，ΔT 为温度变化量

σt=−EαΔT

Δl=lαΔT

### 1.6.2装配应力

- 定义:

- 因加工误差，杆件装配时产生的内力.

- 本质:

- 加工误差δ等效于纵向变形量 Δl

1.7应力集中

- 1.7.1. 概念

- 杆件外形突然变化(如截面突变、尖角、开孔)导致局部应力急剧增大的现象.

- 1.7.2理论应力集中因数(应力集中截面上的最大应力与平均应力的比值)

- 定义:

- K=σmaxσ

- 1.7.3影响因素:

- 截面变化越剧烈、角度越尖，应力集中越严重；

- 孔的数量越少，应力集中越明显

- 圆孔的应力集中最平缓(椭圆孔因某一方向变化剧烈，集中程度显著)

1.8超静定问题

- 1. 求解关键

- 补充方程:基于变形协调关系(变形与变形之间的约束关系).

- 2. 变形协调关系推导

- 常用方法:相似三角形法、直角三角形法.

- 1.9失效与安全

1.9.1许用应力([σ])

- 塑性材料:(ns为屈服安全因数，失效应力为σs).

- [σ]=σsns

- 脆性材料:(nb为强度安全因数，失效应力为σb).

- [σ]=σbnb

1.9.2安全条件

- 核心准则:σ≤[σ](工作应力不超过许用应力).

1.10σ-ε 图像

| 弹性阶段 | - σ 与 ε 成正比（σ=Eε） |
| --- | --- |
|  | - 比例极限 σp:弹性阶段的最高点(线性关系的临界值) - 弹性极限 σe:超过后σ与ε非线性，但卸载后变形可完全恢复. |
| 屈服阶段 | - 应力基本不变，应变显著增加(与切应力相关) |
|  | - 屈服极限σs: 屈服阶段的最小应力 - 上屈服极限: 应力首次下降前的最大值. |
| 强化阶段 | - 材料恢复抗变形能力，需增大应力才能产生更大应变. |
|  | - 强度极限σb(强化阶段的最大应力). |
| 局部变形阶段 | - 杆件横向尺寸急剧缩小(颈缩现象). |

- 1.10.1卸载定律:

- 超过σs后卸载，应力-应变沿直线回到 x 轴.

- 1.10.2冷作硬化:

- 卸载后比例极限提高至卸载点.

- 1.11力学性能

### 1.11.1断后伸长率(δ)

- 公式:(L0 为原长，L1 为断后长度)

- δ=l1−l0l0×100%

- 材料分类:塑性材料(δ>5%)、脆性材料(δ<5%).

1.11.2断面收缩率(ψ)

- 公式:(A0 为原横截面积，A1 为断后横截面积).

- φ=A0−A1A0×100%

# 2剪切

- 2.1剪切强度校核

| - 剪切破坏: | - 构件沿剪切面断裂(如铆钉剪切) |
| --- | --- |
| - 拉断破坏: | - 连接板在圆孔两侧因拉伸应力过大断裂 |
| - 挤压破坏: | - 铆钉、连接件等接触面上因挤压应力过大失效 |

- 2.2计算

| - 切应力计算: τ=FsAs 许用切应力: [τ]=τn | - 剪力可以由由受力平衡直接求解 - 假设截面各点切应力均匀分布 |
| --- | --- |
| 挤压应力计算:σbs=FbsAbs | - 平面接触:取实际接触面面积 - 圆柱面接触(如铆钉与孔):取圆柱面的投影面面积 |

2.3切应变(γ)

- 2.3.1单位:弧度(rad).

- 2.3.2正负规定:

- 两棱边夹角减小为正，夹角增大为负.

- 2.3.3关键特性:

- 无量纲，弧度仅为角度表示形式，本质是比值.

2.3.4剪切胡克定律

- τ=Gγ

- 2.4圆筒的切应力计算:

### 2.4.1计算假设:

- 变形特性:扭转后圆筒沿轴线及周线长度不变.

- 应力特性:单元体四个侧面仅受切应力，无正应力；沿筒壁厚度方向切应力大小不变.

- 对称性:同一圆周上各点应力状态相同.

### 2.4.2计算:

- τ=Me2πr2δ

- Me是作用的力矩,2πrδ是截面面积,r是力矩的中的距离

- 2.5剪切单元体的性质

### 2.5.1单元体:

- 由构件相邻的两个横截面和两个纵向面截出的微小立方体，是分析剪切的基本单元.

### 2.5.2切应力互等定理:

- 单元体相互垂直的两个平面上，切应力成对出现且数值相等；

- 两切应力均垂直于两平面的交线，同时指向或背离该交线.

- 2.6剪切应变能

- 构件在剪切变形过程中储存的能量:

- u=τγ2

# 3扭转

## 3.1外力偶矩

- M=9549Pn（P为功率，n为转速）

## 3.2扭矩（ T ）

- 3.2.1方向规定：

- 与截面外法线方向相同为正；遵循 “拉正压负” 原则。

- 3.2.2扭矩图：

- 画法与应力图一致; 扭矩向下时，图表对应向下绘制。

## 3.3极惯性轴（ I_p ）

- 表征圆截面抵抗扭转变形的几何性质参数。

- 实心轴：Ip=πd432

- 空心轴：Ip=πD4(1−α4)32（α=dD，d为内径，D为外径）。

## 3.4抗扭系数（ W_t ）

- 用于扭转强度计算的关键参数，与极惯性轴相关。

- 实心轴： Wt=πd316。

- 空心轴：Wt=πD3(1−α4)16（α=dD ）

## 3.5圆轴扭转的基本假设

- 圆周线的大小、形状及相邻圆周线之间的距离保持不变。

- 纵向线仍为直线，仅发生倾斜（产生切应变）。

- 圆轴扭转变形前后，横截面的形状、大小不变，半径仍为直线。

- 相邻两横截面之间的距离不变（无轴向变形）。

## 3.6切应力

- 切应力公式：τ=TρIp（ρ为该点到圆心的距离）。

- 最大切应力：τmax=TWt（发生在截面边缘，ρ=D2）。

## 3.7变形公式

- 扭转角：φ=TlGIp （G为剪切模量，l为轴长）；各段扭转角不同时，需分段计算后代数相加。

- 单位长度扭转角： θ=TGIp

- 注意：扭转角、单位长度扭转角的单位均为弧度（rad）。

# 5平面应变状态分析

## 5.1平面应变状态定义

- 微元体仅存在 εₓ、εᵧ(正应变)和 γₓᵧ(切应变)，无 εz、γzx、γzy(z 方向无变形，截面无绕 z 轴的切应变).

## 5.2.应变分量的坐标变换公式

推导:

- 连续性假设:

- 位移分量u,v是坐标x,y的连续函数→   u=u(x,y)、v=v(x,y)

- M 点位移 u,v ；

- N 点位移偏导∂u∂xΔx、∂v∂xΔx、∂u∂yΔy、∂v∂yΔy；转角 θxy、θyx

- x 方向线应变εx(y方向同理)

- 图中 M→N 原始长度:Δx

- 变形后 M→N' 的 x 向伸长量: (u+∂u∂xΔx)−u=∂u∂xΔx

- 代入定义得:

εx=∂u∂xΔxΔx=∂u∂x

- 切应变 γxy

- 切应变原始定义:γ=微元原始直角的改变量(图中 ∠NML 由直角变为∠N'M'L'的角度变化)

- M→N 线段的转角θxy:由 N 点 y 向位移 ∂v∂xΔx引起，小变形下θxy≈tanθxy=∂v∂xΔxΔx=∂v∂x

- M→L 线段的转角 θyx:由 L 点 x 向位移 ∂u∂yΔy引起，小变形下θyx≈tanθyx=∂u∂yΔyΔy=∂u∂y

- 原始直角为 90∘ ，变形后两线段的夹角变化为 θxy+θyx ，即切应变:

γxy=θxy+θyx=∂v∂x+∂u∂y

## 5.3符号规则:

α 逆时针为正；切应变 γ 使微元顺时针转动为正

- 5.4正应变:

εα=εx+εy2+εx−εy2cos2α+γxy2sin2α

- 5.5切应变:

γα2=−εx−εy2sin2α+γxy2cos2α

(注:坐标变换形式与平面应力状态完全对偶，仅将 σ→ε、τ→γ/2)

## 5.6主应变与主方向

- 5.6.1主应变:

- 切应变为零的方向对应的正应变(类比主应力)，是平面内 最大 / 最小正应变.

- 5.6.2主应变公式:

ε1,2=εx+εy2±εx−εy22+γxy22

(第三主应变 ε₃=0，因平面应变状态 z 方向无正应变)

- 5.6.3主方向(主应变作用面的法线方向):

tan2α0=γxyεx−εy

(α0有两个垂直方向，分别对应 ε₁ 和 ε₂)

## 5.7应变圆(图解法)

同应力圆,只是R=γxy2

## 5.8广义胡克定律

### 5.8.1适用条件

- 各向同性材料、线弹性变形、小变形(应力与应变成正比).

### 5.8.2弹性常数之间关系

- 剪切模量 G 与弹性模量 E、泊松比 μ 的关系:

G=E[2(1+μ)]

证明:

- 取纯剪切时的单元体(σx=σy=0): σ1=τ, σ2=0, σ3=−τ

- 应变能密度:       v=τ22G

ve=12Eσ12+σ22+σ32−2μ(σ1σ2+σ2σ3+σ3σ1)

- τ22G=τ2(1+μ)E

- 体积模量 K(体积变形相关):

K=E/[3(1−2μ)] (μ<0.5，否则 K 趋于无穷，材料不可压缩)

### 5.8.3广义胡克定律表达式

#### (1)应力表示应变(已知应力求应变)

εx=1Eσx−μσy+σzεy=1Eσy−μσz+σxεz=1Eσz−μσx+σy

γxy=τxyG ,   γyz=τyzG,   γzx=τzxG

- 特例:平面应力状态(σz=τyz=τzx=0)→ εz=−μ(σₓ+σᵧ)/E

- (2)主应变公式

- ε1=1Eσ1−μσ2+σ3ε2=1Eσ2−μσ3+σ1ε3=1Eσ3−μσ1+σ2

- γxy=0  γvz=0  γzx=0

## 5.9体积应变与体积应力

- 体积应变 (单位体积的体积变化)

- θ=εₓ+εᵧ+εz

- θ=ε1+ε2+ε3=1−2μE(σ1+σ2+σ3)

- θ=3(1−2μ)E⋅σ1+σ2+σ33=σmK

- 注:只要主应力之和相同,体应变就相同

- 体积应力(静水应力)

- σₘ = (σₓ+σᵧ+σz)3(平均正应力)

- 体积弹性模量K

- K=E3(1−2μ),

- 5.10复杂应力状态的应变能密度

### 1. 总应变能密度 v(单位体积的应变能)

- 普遍表达式(适用于任意应力状态):

- v=(σₓεₓ+σᵧεᵧ+σzεz+τₓᵧγₓᵧ+τyzγyz+τzxγzx)2

- ve=12Eσ12+σ22+σ32−2μ(σ1σ2+σ2σ3+σ3σ1)

### 2. 体积改变能密度 vᵥ

- vv=12σmεm+12σmεm+12σmεm=3σmεm2

- vV=3(1−2μ)2Eσm2=1−2μ6E(σ1+σ2+σ3)2

### 3.畸变能密度 vd

- vd=1+μ3E(σ12+σ22+σ32−σ1σ2−σ2σ3−σ3σ1)=1+μ6Γ(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2

- 注:塑性材料的屈服、脆性材料的断裂，主要与形状改变能密度 vd 相关，而非总应变能.

## 5.11四种强度理论

### 5.11.1核心前提:

- 强度理论:

- 建立复杂应力状态与单向拉伸(σ=[σ])的等效关系，通过 “相当应力 σᵣ” 判断强度.

- [σ]:材料在单向拉伸下的许用应力([σ]=σₛ/[n]或 [σ]=σb/[n]，σₛ 屈服强度，σb 抗拉强度)

| 序号 | 理论名称 | 破坏原因 (核心假设) | 相当应力σᵣ(强度条件) | 适用材料与场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大拉应力理论(第一) | 最大拉应力达到抗拉强度 | σᵣ₁=σ₁≤[σ] | 脆性材料(铸铁、石料)；受拉 / 拉剪、扭转(脆断) |
| 2 | 最大伸长线应变理论(第二) | 最大伸长线应变达到断裂应变 | σᵣ₂=σ₁−μ(σ₂+σ₃)≤[σ] | 脆性材料(少数情况:如铸铁受三向压 - 拉应力)；应用较少 |
| 3 | 最大切应力理论(第三) | 最大切应力达到屈服切应力 | σᵣ₃=σ₁−σ₃≤[σ] (σ₁最大主应力，σ₃最小主应力) | 塑性材料(钢、铝)；受弯、扭、拉压(屈服失效) |
| 4 | 形状改变比能理论(第四) | 形状改变能密度达到屈服值 | 12(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)2≤[σ] | 塑性材料(工程首选)；比第三理论更贴合实验结果 |

### 5.11.2相当应力:

- σr1=σ1

- σr2=σ1−μ(σ2+σ3)

- σr3=σ1−σ3

- σr4=12σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12

### 5.11.3重要补充:

- 主应力排序规则:σ₁ ≥ σ₂ ≥ σ₃(拉应力为正，压应力为负)，确保相当应力为正.

- 工程应用优先级:

- 塑性材料(低碳钢) → 第四强度理论(优先)或第三强度理论；

- 脆性材料(铸铁) → 第一强度理论(优先)或第二强度理论；

- 三向受拉（σ₁=σ₂=σ₃＞0） → 无论塑性or脆性,均使用第一强度理论.

- 三向受压（σ₁=σ₂=σ₃<0）→无论塑性or脆性,均使用第三或第四强度理论

### 5.11.4莫尔强度理论

莫尔圆:

简化莫尔圆():

仅选取单压缩\单拉伸\纯剪切的莫尔圆 组成强度极限曲线

应用场景:

莫尔强度理论是针对脆性材料(如铸铁、岩石、混凝土)抗拉与抗压强度不等的情况

莫尔相当应力:

σ1−[σt][σc]σ3≤[σt] (σt是拉,σc是压)

注:若[σt]=[σc],莫尔强度理论退化为第三强度理论

# 6组合变形

6.1定义与本质

- 构件同时发生两种或以上基本变形(拉压、剪切、弯曲、扭转)的变形形式，称为组合变形.

- 本质:

- 不同效果的力的作用的组合:1轴力,1扭矩,2弯矩,2剪力(通常不考虑)

- 求解:

- 线弹性、小变形条件下，各基本变形独立作用、互不影响，可通过叠加原理求解总效应.

- 叠加原理适用条件:

- 材料服从胡克定律、变形微小(不改变载荷作用方式)、构件几何关系线性.

6.2斜弯曲

- 6.2.1特点:

- 梁弯曲后挠曲线不再位于外力F所在的纵向平面内.

- 注:双向剪力弯曲不一定是斜弯曲(当且仅当图形是矩形是符合斜弯曲定义)

- 6.2.2内力分析:轴力N

- 剪力Fs(通常力系平移后转换为弯矩M)

- 弯矩 MxMy Mz(力系的平移)

- 6.2.3中性轴:

- 示例:

- (1)外力正交分解:

- Fy=Fcosφ        Fz=Fsinφ

- (2)力系平移:

- Mz=Fy(l−x)           My=Fz(l−x)

- (3)弯曲应力计算:

- σ'=±MzIz⋅y          σ''=±MyIyz

- σ=σ'+σ''=±MzIz⋅y±MyIy⋅z=F(l−x)ycosθIz−zsinθIy

- (4)中性轴位置:

- y0cosθIz−z0sinθIy=0

- tanα=y0z0=IzIytanθ

- (红线是中性轴也是挠曲线平面)

- (5)注

- 此时,中性轴不再是像平面弯曲似的竖直面,而是有一夹角

- 中性轴可以用于确定正应力为0的点和挠曲线平面的夹角

- 此时危险截面位于右上和左下角的角点

- 6.2.4挠度计算

- (1)数值

- f=fy2+fz2

- fy=Fyl33EIz          fz=Fzl33EIy

- (2)方向

- tanα=fzfy=IzIytanθ

- (3)注

- 矩形   Iy≠Iz   α≠θ

- 正方形(圆形) Iy=Iz   α=θ

- 圆形     Iy=Iz   α=θ

- 6.2.5应力计算:

- 矩形截面:σmax=MyIy+MzIz=Mywy+Mzwz

- 圆形截面:σmax=My2+Mz2W

- 注:

- 斜弯曲本质是两个垂直平面内的平面弯曲组合，计算时需分解弯矩并分别求弯曲正应力.

- 如果是圆形截面,则利用  M=My2+Mz2 合成后求解

- Iz,Iy看一下M的方向,与M方向平行的是1次方,垂直的为3次方

6.3拉压与弯曲结合

- 6.3.1特点:

- 在实际工程中，杆件受横向力和轴向力的作用，则杆件将产生拉(压)弯组合变形

- 6.3.2应力计算:

  - 轴力引起的均匀正应力:(拉正压负)

- σN=NA

  - 弯矩引起的弯曲正应力:(根据实际情况判断)

- σM=±MxyIx±MyzIy

  - 总正应力:(危险点为正应力极值点，切应力通常可忽略).

- σ=σN+σM

- 注:

  - 在拉压与弯曲组合中,中性轴(正应力为0的位置)不一定与形心轴重合

6.4偏心拉压

- 6.4.1特点:

  - 作用在杆件上的外力的方向与杆的轴线平行

  - 作用点与截面的形心不重合

- 6.4.2内力分析:

- 利用力系的平移简化:偏心压缩 = 压缩 +两个形心主惯性平面的平面弯曲

- F⇒F'my=F⋅zFmz=F⋅yF

- 注:

  - 偏心拉压是力的作用点与截面的形心不重合,所以只要不是轴力(作用点在形心的力),就不能用  FA

- 右下角有缺口,导致右侧F作用点与截面形心不重合

- 6.5截面核心

- 轴向力不偏心时，横截面均匀受拉(压)，无异号正应力.

- 在偏心拉(压)时，横截面可能出现异号正应力.

- 6.5.1偏心拉压时中性轴性质:

- 中性轴不过截面形心，与外力F大小无关，与偏心距及截面形状、尺寸有关.

- 中性轴的截距与偏心距符号相反，表明外力作用点与中性轴分别在截面形心的相对两侧.

- 外力作用点越是向形心靠拢，中性轴离形心越远甚至移到截面外面.当中性轴移到与截面相切或截面以外时，截面上则只存在压应力(或拉应力).

- 6.5.2截面核心概念:

- 在横截面上存在一个包围形心的区域，当轴向力的作用点在此区域内，横截面上不会出现异号正应力，此区域即为截面核心.

- 6.5.3截面核心性质:

- 偏心压力作用在截面核心内时中性轴在截面之外.截面内不出现拉应力.

- 偏心压力作用在截面核心的边界上时，中性轴与截面的周边相切.截面内不出现拉应力.

- 偏心压力作用在截面核心外时,中性轴在截面之内.截面分为受拉和受压两个区域.

- 6.5.4求解思路:

- 1、在截面的边缘处作与截面相切的中性轴，并确定中性轴的截距:

- 2、由中性轴的截距，计算外力作用点的坐标:

- 3、最后连接力作用点得到一个在截面形心附近的区域-截面核心.

- 6.5.5小巧思:

- 如何快速判断弯矩引起的应力加不加 - 号:

- 先在截面上建立坐标轴;观察F落在哪个象限

- 该象限的应力正负一定与F相同

- 比如落在第二象限(y＜0,z＞0),F<0:

- 先整体 取﹣→-(σF  σMy  σMz)

- 要保证应力与F相同,则y必须取负号,z必须去正号

- σ=−FA+MyzIy−MzyIz

6.6弯曲与扭转(这里只分析圆杆)

- 6.6.1受力特点:

- 构件承受F,产生弯矩和扭矩，如齿轮轴、传动轴.

- 6.6.2变形特点: 扭转和弯曲两种基本变形

- 内力分析:

- 截面A存在弯矩  M=FL=Mx2+My2(双弯矩形式) 和 T=Fa .

- 6.6.3应力计算:

- 弯曲正应力:

- σ=MW(危险点位于截面边缘，正应力最大).

- 扭转切应力:

- τ=TWt(危险点同弯曲正应力极值点，切应力最大).

- 弯曲切应力:

- C1,C2是危险点,在寻找危险点的过程中,忽略了弯曲切应力τ的影响(弯曲切应力远小于弯曲正应力)

- 在进行C3,C4的强度校核时,不能忽略弯曲切应力τ(此时τ不为0)

- C1,C2点处τ=0,因此不需要考虑弯曲切应力

- 6.6.4强度条件:

- 危险点应力单元:

- 平面应力状态分析

- σ1=σ2+(σ2)2+τ2，σ3=σ2−(σ2)2+τ2

- 强度理论使用(建议使用定义计算)

- 塑性材料(钢、铝):

- 第四强度理论 σr4=σ2+3τ2≤[σ]；σ=1wM2+ 0.75T2(纯弯扭形式)

- 第三强度理论σr3=σ2+4τ2≤[σ] ;σ=1wM2+ T2(纯弯扭形式)

- 注:W是Iz对应的

- 脆性材料(铸铁):用第一强度理论 σr1=σ1≤[σt].

- 6.6.5双弯矩形式:

- 将Mx和My合成后看做弯扭组合

- σr3=σ2+4τ2=1WMy2+Mz2+Mx2

- 6.6.6拉压与扭矩形式:

  - 每一个边缘点都是危险点

  - σr3=σ2+4T2=FNA2+4MxWp2

6.7拉压、弯曲与扭转的组合

- 6.7.1受力特点:

- 构件同时承受FN、Me和T，如起重机传动轴、高压管道.

- 6.7.2应力计算:

- 总正应力 σ=NA+MW ，扭转切应力τ=TWt.

- 6.7.3危险点:

- 只有固定支座处的一点(需要根据实际情况分析)

- 6.7.4强度条件:同弯曲扭转组合，代入总正应力计算相当应力:

- 第四强度理论:σr4=(NA+MW)2+3τ2≤[σ]。

4. 关键步骤与符号规则

(1)危险截面与危险点判断

- 危险截面:内力(轴力、弯矩、扭矩)绝对值最大的截面，或截面尺寸削弱(如开孔、台阶)的截面.

- 危险点:危险截面上正应力、切应力同时达到极值的点(如弯曲 + 扭转时，截面边缘与中性轴垂直的点).

(2)符号规则

- 正应力:拉应力为正，压应力为负.

- 切应力:与扭转切应力符号一致(右手螺旋法则，四指指向扭矩方向，拇指指向截面外为正).

- 弯矩:使构件凹向与坐标轴正方向一致时为正(如梁的下侧受拉时正弯矩).

5. 注意事项

- 叠加原理仅适用于 “应力 - 载荷”“变形 - 载荷” 线性关系，非线性材料或大变形时不适用.

- 斜弯曲需先确定截面形心主轴，再将横向力分解到形心主轴方向，分别计算弯曲效应.

- 轴类构件的组合变形(弯扭、拉弯扭)，必须用强度理论建立强度条件，不能直接叠加正应力和切应力.

- 脆性材料抗拉强度远低于抗压强度，需区分危险点的拉压状态，分别采用对应许用应力.

# 7压杆稳定

7.1概念

- 7.1.1压杆稳定:

- 细长杆在轴向压力作用下，当压力达到某一临界值时，向杆件施加外力，杆发生横向弯曲后无法恢复直线形态的现象，称为失稳(屈曲).

- 7.1.2临界压力(Fcr):

- 使压杆发生失稳的最小轴向压力，是压杆稳定的核心指标，超过该值压杆将失效.

- 7.1.3区别于强度问题:

- 强度问题关注材料是否屈服 / 断裂，稳定问题关注结构是否保持原有平衡形态

- 即使应力未达屈服强度，压杆也可能因失稳破坏.

7.2基于欧拉公式推导临界压力Fcr

- 7.2.1核心前提

- 压杆为等截面直杆，材料处于线弹性阶段(σ ≤ σp)

- 7.2.2两端铰支(铰支端不能限制转动，但限制横向位移)

- 边界条件: x=0 时，w=0；

- x=L 时，w=0；

- 挠曲线方程求解(截取杆上任意一点截面)

- M=Fcrw

- d2wdx2=−MEI

- 挠曲线方程:w=Asinkx+Bcoskx

- 临界压力:代入临界条件:

- B=0     Asinkl=0

- 因为A≠0,所以sinkl=0→kl=nπ(n=0,1,2,…)

- k2=FEI→F=n2π2EIl2

- 取最小临界值(n=1)，得  Fcr=π2EIL2，长度系数 μ=1，等效长度 L₀=L

- 7.2.3一端固定、一端自由

- 边界条件: x=0 时，w=0、w'=0(固定端限制位移和转动)；

- x=L 时，M=0(自由端无弯矩)；

- 挠曲线方程:推导得挠曲线为半波正弦曲线，等效于两端铰支杆的 2 倍长度；

- 临界压力: Fcr=π2EI(2L)2 ，长度系数 μ=2，等效长度 L₀=2L.

- 7.2.4两端固定

- 边界条件:x=0 和 x=L 时，均满足 w=0、w'=0；

- 挠曲线方程:推导得挠曲线为 1/4 波正弦曲线，等效于两端铰支杆的 1/2 长度；

- 临界压力:Fcr=π2EI(0.5L)2 ，长度系数 μ=0.5，等效长度 L₀=0.5L.

- 7.2.5一端固定、一端铰支

- 边界条件:x=0 时，w=0、w'=0；x=L 时，w=0；

- 挠曲线方程:推导得等效长度为两端铰支杆的 0.7 倍；

- 临界压力: Fcr=π2EI(0.7L)2 ，长度系数 μ=0.7，等效长度 L₀=0.7L.

- 7.3欧拉公式

- 欧拉临界压力公式: Fcr=π2EI(μL)2=π2EA(λ)2

| 约束条件 | 长度系数 μ |
| --- | --- |
| 一端固定，一端自由 | 2 |
| 两端铰支 | 1 |
| 一端固定，一端铰支 | 0.7 |
| 两端固定 | 0.5 |

- 柔度λ: λ=μLi

- 截面惯性半径i:   i=IA

- i圆=d4

- 注:压杆会在最小惯性半径对应的平面内失稳(弱轴方向)，故计算时需取imin.

- 7.4欧拉公式的适用范围

- 临界应力≤比例极限:

- σcr=FcrA=π2Eλ2≤σp

- 对应长细比≥比例极限长细比:λ≥λp=πEσp(λₚ为判断界限，仅当 λ≥λₚ时用欧拉公式).

7.5经验公式

中长杆临界应力介于比例极限σₚ和屈服极限σₛ之间，常用直线经验公式:

- 7.5.1公式形式:

- σcr=a−bλ

- 其中:a、b 为材料常数(由实验确定)

- 7.5.2适用界限:

- λₛ为屈服极限长细比， λs=a−σsb

- 临界应力≥屈服极限:

- σcr=FcrA=π2Eλ2≥σₛ

- 对应长细比≤比例极限长细比: λ<λs=a−σsb

- 注:

带λ的式子求的是σ, 原始式求得是F

7.6压杆的稳定性校核

- 确定压杆的约束条件，选取长度系数 μ；

- 计算截面惯性半径 i（取imin）、长细比λ；

- 计算  nst=FcrFmax ,只要nst＞nmin即可

- 根据 λ 范围选择计算方法:

- λ≥λₚ:用欧拉公式算 σcr=π2E(λ)2

- λₛ≤λ<λₚ:用经验公式算 σcr=a−bλ

- λ<λₛ:按强度问题校核（σ≤[σ]）

| 压杆分类 | 细长比 λ 范围 | 临界应力计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 细长杆/大柔度杆 | λ≥λp λp=πEσp | σcr=π2Eλ2 |
| 中长杆/中柔度杆 | λs≤λ<λp λs=a−σsb | σcr=a−bλ |
| 短粗杆/小柔度杆 | λ<λs | σcr=σs（塑性材料） σcr=σb（脆性材料） |

7.7提高压杆稳定性的措施

- 改善约束条件(减小 μ):将自由端改为铰支、铰支端改为固定端，增强约束刚度

- 减小压杆的实际长度 L:在杆中间设置支撑点，缩短等效长度；

- 优化截面形状(增大 i):

- 相同截面积下，采用环形、工字形等截面，提高惯性 i（如空心圆截面比实心圆截面i更大)；

- 使截面的两个主轴方向惯性半径相近(i₁≈i₂)，避免单向弱轴失稳；

- 选用优质材料(提高 E):对细长杆(λ≥λₚ)，选用 E 值更大的材料(如合金钢比普通碳钢 E 略高)，但对中短杆效果不明显；

- 减小初始缺陷:加工时控制初始弯曲、安装时保证荷载对中，避免偏心压力.

# 8能量法

## 8.1功能原理

- 条件：

- 加载为静载荷；忽略变形过程中其他能量损耗；外力做功全部转化为应变能。

- W=U

## 8.2应变能（U）

- 概念：弹性体因变形而储存的能量。

- 8.2.1性质：

- 线弹性体的应变能与加载顺序无关，仅由外力和位移的最终值决定

- U不能用叠加法计算(U=f(F2)=g(δ2),不是线性关系)

- 8.2.2公式：

- 基本公式:

- U=12Fiδi=udv=内力2×长度2刚度dx

- 注:这里不是应用了叠加原理,δi是由全部作用力引起的位移

- 基本变形能量计算:

- 组合变形应变能公式(拉+弯+扭)

- U=lFN2(x)2EAdx+lM2(x)2EIdx+lT2(x)2GIpdx

- 8.2.3应变能密度（u）：

- 单位体积（dV）内储存的应变能（dU）

- u=12σϵ

- u=12τγ

- 注：12的由来: 力需要缓慢从 0 加载，确保外力做功全部转化为应变能

## 8.3余能

- 概念：位移对载荷的积分。

- 公式：

- U∗=W∗=δdF

- u∗=εdσ

- 性质：线弹性体中，余能与应变能的数值相等。

## 8.4互等定理(可以用单位载荷法平替)

- 推导依据：线弹性体应变能与载荷加载顺序无关。

- 一般论述：

- 线弹性体中，第一组外力在第二组外力引起的位移上做的功，等于第二组外力在第一组外力引起的位移上做的功。

- 8.4.1功的互等定理

- F1δ12=F2δ21

- 8.4.2位移互等定理

- F1=F2,则δ12=δ21

- 注意：本质是线弹性虚功原理；做题时可假想外部作用，将求解状态作为中间状态应用。

## 8.5卡氏定理(比较麻烦)

- 8.5.1卡氏第一定理

- 使用条件：适用于弹性材料（线性和非线性）

- 表达式：

- ∂U∂δi=δi

- 8.5.2卡氏第二定理

- 使用条件：适用于弹性材料（线性）。

- 核心表达式：

- ∂U∂Fi=δi

- δi=LFN(x)EA⋅∂FN(x)∂Fidx+LM(x)EI⋅∂M(x)∂Fidx+LT(x)GIp⋅∂T(x)∂Fidx

- 关键注意：

- 卡氏第二定理得到δ的是实际位移:应变能U是全部力的复合函数，可反映所有力的作用效果；

- 卡氏第二定理的位移正负表示载荷与位移的相对方向（同向为正，反向为负）。

## 8.3虚功原理

- 表述：

- 刚体处于平衡状态时，所有外力在任意符合约束的虚位移上的总虚功等于 0；且外力总虚功等于内力总虚功。

- 虚位移：

- 除研究作用力外，其他作用力产生的位移。

- 注意：

- 材料力学中的虚位移与刚体虚位移概念不同。

- 虚位移具有相对性；做题时可假想附加力，使实际位移变为虚位移，满足 “附加力 × 虚位移 = 附加力产生的内力 × 各位置虚位移”。

## 8.4单位载荷法(适用于曲杆)

- 核心操作：

- 在需要求解位移的研究点上，附加一个 F=1/M=1的单位载荷。

- 公式(线性)：

- δc=LFN(x)FN0EAdx+LM(x)M(x)0EIdx+LT(x)T(x)0GIpdx

- 公式(非线性):

- δc=LM(x)0dθ

- 注意:

- +: 所求位移的实际方向与所加的单位载荷方向相同

- -: 所求位移的实际方向与所加的单位载荷方向相反

## 8.5图乘法(适用于水平梁)

- 8.5.1推导：

- A: M(x)的图形面积

- tanα:单位载荷作用下的斜率

- Xc:M(x)的图形形心

- Mc: M(x)的形心Xc对应的单位载荷作用的力矩

lM(x)M(x)dx=Ixtanα⋅M(x)dx=tanαIxM(x)dx=tanα⋅Axc=Atanα⋅xc=AMc

- 8.5.2公式:

- Δ=ωiFNciEAi+ωiMciEIi+ωiMxciGIpi

- 8.5.3注意:

- M(x),M(x)同侧互乘为正,异侧互乘为负

- 分段原则:

- M(x)有正负    虚加的M(x)有折点      EI不等

- 若载荷是线性函数,可采取叠加法计算

- 若 M(x),M(x)均为线性,可互换 ,即:

- Δ=ωMcEI

- 8.5.4抛物线图形的形心和面积:

- 注:抛物线必须保证一端切线导数为0

## 8.6超静定问题的约束条件

- 8.6.1边界条件

- 以固定铰支座:

- δx=0     δy=0      θ=0

- 8.6.2连续条件

- 结构上每一点均连续，截面之间的相对位移为 0

- δAB(B)+δBC(B)=0

- 9动载荷

- 9.1概念

- 9.1.1静载荷：

- 不随时间变化（或变化极缓），构件加速度可忽略（a=0）的载荷。

- 9.1.2动载荷：

- 随时间急剧变化，构件速度显著变化（产生惯性力）的载荷

- 例：加速起吊的重物、旋转飞轮、冲击桩、地震作用。

- 9.1.3动响应：

- 构件在动载荷下的各种响应（如应力、应变、位 移等），称为动响应

- 9.2 表示

- 动载荷的响应加下标”d”

- 静载荷的响应加下标”st”

- 9.3 动载荷计算前提:

- 材料在静载荷下服从虎克定律

- 应力不超比例极限时，动载荷下虎克定律仍成立。

- 9.4 等加速运动的动应力计算

- 本质: 惯性力的计算

- 动荷系数Kd:

- Kd=1±ag

- 作用:

- σd=Kdσst

- ΔLd=KdΔLst

- 示例:

- 如图所示一起重机绳索以等加速度a提升一等截面直杆，直杆单位体积的重量(比重、重度)为γ，横截面面积为A，杆长为L，不计绳索的重量。

- 求:杆内任意横截面的动应力、最大动应力。

- FNd−γAx=ma=γAxga⇒FNd=γAx1+ag - σd=FNdA=γAx(1+ag)A=γx(1+ag) - Kd=1+ag

- 截面为A的薄壁圆环平均直径为 D,以等角速度ω绕垂直于环平面且过圆心的平面转动，圆环的密度为ρ。

- 求圆环横截面的动应力。

- an=ω2R=ω2D2 - F=man=ρAπDω2D2 - qd=manπD=Aρan=Aρω2D2 - Y=0 2FNd=0πD2dφqdsinφ=qdD ⇒FNd=12qdD=Aρω2D24 - σd=FNdA=ρω2D24

- 9.5 冲击的动应力计算

- 9.5.1 冲击

- 一个运动的物体（冲击物）以一定的速度，撞击另一个静止的物体（被冲击构件），静止的物体在瞬间使运动物体运动状态发生改变（如停止），这种现象叫做冲击

- 9.5.2 冲击问题假设

- 构件服从虎克定律；

- 忽略应力波传播；

- 冲击过程仅动能、势能、变形能转换，无能量损失。

- 9.5.3冲击载荷下的动应力（能量法）

- 利用机械能守恒计算

- 9.5.4 自由落体冲击

- 推导:

- E=G(h+Δd) - Ud=12FdΔd - Δd=FdLEA→Fd=EALΔd - G(h+Δd)=12FdΔd=12EALΔd2 - Δd2−2ΔstΔd−2Δsth=0 - Δd=Δst(1±1+2hΔst)

- 动载荷系数:
Kd=ΔdΔst=1+1+2hΔst=1+1+v2gΔst

- 动载荷:

- Fd=KdFst=KdG

- 动应力:

- σd=Kdσst=KdGA

- 动变形:
Δd=ΔLd=KdΔLst=KdGLEA

- εd=Kdεst=KdGEA

- 9.5.5 水平冲击:

- 推导:

| - 冲击前 - Ek1=mv2/2 - V1=0 - Vε1=0 | - 冲击后 - EK2=0 - V2=0 - Vε2=PdΔd/2 |
| --- | --- |
| - 冲击前后能量守恒 - Pd=Kd Pst (Pst=mg) - Δd=KdΔst - 12mv2=mg2Kd2Δst |  |

- 动载荷系数:

- Kd=v2gΔst

- 动应力:

- σd=Kdσst=v2gΔst⋅mgA=v2EAgmgL⋅mgA=vVEm

- V=AL为被冲击杆件的体积

- 结论:

- 动载荷σd与体积V有关,V越大,σd越小

- 9.6 提升抵抗冲击能力的措施

- 9.6.1 原理:
	冲击应力的大小取决于 Kd 的值，静位移∆st越大，动荷系数 Kd 越小

- 因为静位移∆st增大，表示构件柔软，因而能更多地吸收冲击时的能量，从而降低冲击载荷和冲击应力，提高构件抗冲击的能力。

- 9.6.2 措施:

- 采用弹性约束 / 元件：

- 如汽车叠板弹簧、橡皮垫圈，增大静变形Δst，降低Kd

- 设计等强度杆件：避免局部截面积突变（如准等截面螺杆）

- 增加等强度杆体积：如气缸盖用长螺栓，增大 V 以降低σd

- 选用合适材料：优先弹性模量小、塑性好的材料。

- 9.7 动力强度与冲击韧度

- 9.7.1 冲击韧度αK

- 定义：衡量材料抗冲击能力的指标，由冲击弯曲试验测定；

- 公式：

- αK=W0A=G(H0−H1)A

- W0为试件吸收的冲击功，A 为切槽处最小截面积

- 单位：J/mm2

- 9.7.2 讨论

- αK越大，材料抗冲击能力越强（塑性材料远高于脆性材料）；

- 影响因素：试件尺寸 / 形状、材料均匀性、温度（温度降低，αK减小）

- 9.7.3冷脆现象：

- 温度降至某区间，αK骤然下降，材料变脆；